Цветной видеодомофон

Модель CDV-71BE/71BD

## Оглавление

### Меры предосторожности……………………………………………….2

1. Органы управления………………………….………………………….3

2. Основные функции……………………………………………………..4

3.Комплектность поставки…………………………………………….4

#### 4. Подключение оборудования.…………………………………………..5

5. Схемы подключения….………………………………….……………..5

6.Рекомендации по монтажу..…………………………….…………….6

7.Основные режимы………………………………………..……………..7

- Вызов от дверной панели

- Дополнительный интерфон (DP-4RV)

- Запись изображений

- Просмотр данных

- Установка времени

- Регулировка изображения

- Программирование камер

8. Технические данные……………………………………………..…….11

### Меры предосторожности

При работе с аппаратом соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

## 1. Органы управления

| № | Наименование | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор громкости | Регулировка громкости сигнала вызова |
| 2 | Кнопка «Монитор» | Включение просмотра изображения от камеры или начало переговоров |
| 3 | Кнопка «Интерфон» | Переговоры между дополнительными интерфонами |
| 4 | Кнопка «Замок» | Управление замком двери |
| 5 | Кнопка «Вверх» | Перемещение «Вверх» в параметрах меню |
| 6 | Кнопка «Влево» | Перемещение «Влево» в параметрах меню |
| 7 | Кнопка «Вниз» | Перемещение «Вниз» в параметрах меню |
| 8 | Выключатель питания | Включение электропитания видеодомофона |
| 9 | Кнопка «Ввод» (Enter) | Подтверждения ввода параметра |
| 10 | Кнопка «Вправо» | Перемещение «Вправо» в параметрах меню |
| 11 | Кнопка «Просмотр» (REVIEW) | Просмотр изображений в памяти видеодомофона |
| 12 | Кнопка «Время» (TIME) |  |
| 13 | Кнопка записи (REC/DEL) |  |
| 14 | Громкоговоритель | Аудио громкоговоритель |
| 15 | Лампа подсветки | Подсветка в темное время суток |
| 16 | Телефонная трубка | Телефонная трубка для переговоров |
| 17 | Индикатор автозаписи | Индикация режима автоматической записи данных (CDV-71BE) |
| 18 | Шнур питания (CDV-71BE) | Шнур подключения сети  100-240 В |
| 19 | Разъемы подключения внешних устройств | Подключение внешних устройств |
| 20 | S- шнур | Шнур подключения телефонной трубки |

## 2. Основные функции

- Характеристики.

  - 7-ми дюймовый TFT-LCD монитор.

  - Возможность монтажа видеодомофона на вертикальных поверхностях.

  - Универсальное напряжение электропитания.  (CDV-71BD: 17- 30 В постоянного тока).

  - Меню программирования параметров видеодомофона на экране.

- Основные функции.

  - Связь между входной дверью и видеодомофоном CDV-71BE/D.

  - Возможность вызова по интерфону и проведение переговоров.

  - Память записи изображений (128 кадров).

  - Управление замком входной двери.

  - Возможность подключения камеры телевизионного наблюдения  (ССTV).

  - Подключение до 4-х камер и 1-го интерфона.

## 3. Комплектность поставки

4. Подключение оборудования

Подключаемое оборудование:

- Вызывные дверные панели/видеокамеры телевизионного наблюдения – 4-е шт.

- Дополнительный интерфон (DPV-4VR) – 1-а шт.

Расстояние подключения:

- Дверные панели – 30 м (0,5 мм)/ 50 м (0,65 мм)/ 70 м (0,8 мм)/ 115 м (1,0 мм).

- Дополнительный интерфон - 30 м (0,65 мм)/ 50 м (0,8 мм).

- Подключение камер телевизионного наблюдения к видеодомофону проводится при помощи коаксиального кабеля.

## 5. Схемы подключения

  - Подключение дополнительного оборудования проводите в соответствии с представленными диаграммами.

  - Подключение камеры телевизионного наблюдения проводится на один из четырех каналов видеодомофона. Для питания камеры требуется отдельный источник питания.  Выбор типа коаксиального кабеля проводится в зависимости от расстояния между камерой и видеодомофоном.                                                  Схема подключения приведена ниже.

## 6. Рекомендации по монтажу

Примечание:

  - Избегайте мест установки с повышенным магнитным полем и влажностью, воздействием прямого солнечного света и в близи от нагревательных приборов.

  - Ориентировочная высота установки – 1450-1500 мм.

  - Подключение телефонной трубки проводите после окончания монтажа видеодомофона.

Подключение камер проводите в соответствии с рекомендациями инструкции.

При монтаже камеры избегайте мест с прямым попаданием солнечного света или света от мощных осветительных приборов. Это позволит получить качественное изображение.

7. Основные режимы

1. Вызов от дверной панели и просмотр изображения.

- При нажатии кнопки вызова «CALL» на дверной панели на видеодомофоне и дополнительном интерфоне раздается тональный звуковой сигнал.  На экране монитора появляется изображение посетителя и номер камеры. (Время отображения информации – 30 секунд.).

- Для начала переговоров поднимите телефонную трубку. Во время переговоров монитор видеодомофона выключен. Для просмотра изображения и продолжения переговоров нажмите кнопку включения монитора (п.2) «MONITOR». (Время переговоров – 60 секунд.).

- Для открывания замка двери нажмите кнопку управления «Замок» (п. 4) «OPEN». При нажатии кнопки связь с дверной камерой сохраняется.

- Для просмотра изображений от дверной камеры в дежурном режиме нажмите кнопку включения монитора (п.2) «MONITOR» и затем при помощи кнопок «Вправо» () и «Влево» () просмотрите изображения от других камер.

- Во время переговоров или просмотра информации от камеры дверной панели, если будет нажата кнопка управления «Замок» (п. 4) «OPEN» замок двери будет открыт.

- Во время переговоров или просмотра информации от камеры при нажатии кнопки  записи (п.13) «REC/DEL» возможно провести сохранение 1-го кадра в память видеодомофона.

2. Дополнительный  интерфон (DP-4VR).

- После поднятия телефонной трубки и нажатия кнопки вызова интерфона (п.3) «INTERPHONE» появится сигнал вызова и возможно начало проведения переговоров.

- Для открывания замка двери с интерфона нажмите на нем кнопку управления замком  «OPEN». При нажатии кнопки связь с дверной камерой сохраняется.

- Запись изображений в память.

3-1. Режим ручной записи.

Во время просмотра обстановки  или переговоров  при помощи  CDV-71BE/D нажатием кнопки «REC/DEL» возможно сохранить 1-го кадр изображения в память домофона  от камеры дверной панели или камеры телевизионного наблюдения.

3-2. Режим автоматической записи.

Режим используется для записи изображений посетителей во время работы видеодомофона CDV-71BE/D в режиме «Отсутствие» (AWAY).

Нажмите кнопку записи «REC/DEL» перед выделением зеленым цветом параметра «ON» и затем нажмите на кнопку

Мигание индикатора зеленого цвета на верхней стороне корпуса видеодомофона CDV-71BE индицирует работу режима автоматической записи изображений.

3-3. Стирание информации.

Нажмите кнопку записи «REC/DEL» и при помощи кнопок «Вправо» и «Влево» переместите выделение зеленым цветом на параметр «YES». Затем нажмите на кнопку

Убедитесь, что нажатие кнопки «YES»  проводится в зеленом квадрате.

Внимание: в режиме проводится стирание всех сохраненных изображений.

4. Просмотр данных.

Режим предназначен для просмотра сохраненных изображений. При нажатии кнопки просмотра «REVIEW» на экран монитора выводятся 6-ть сохраненных кадров.

Выбор конкретного кадра из выведенных на экран проводится при помощи кнопок «Вверх», «Вниз», «Вправо» и  «Влево».

Нажмите кнопку после перевода красного квадрата на выбранный кадр.

Кнопками «Влево» и «Вправо» возможно просмотреть последовательно кадры в увеличенном режиме.

Для возврата в дежурный режим  нажмите кнопку  «REVIEW».

5. Установка времени.

В режиме проводится установка параметров времени для сохранения при записи изображений.

Нажмите кнопку установки времени «TIME»  и при помощи кнопок «Вниз», «Вправо» и  «Влево» проведите установку соответствующих параметров.

Для возврата в дежурный режим  и сохранения установленных данных нажмите кнопку  .

6. Регулировка изображения.

В режиме проводится регулировка параметров экрана монитора. Для вывода меню управления при работе режима просмотра обстановки или переговоров с посетителем на продолжительное время нажмите кнопку

При нажатии кнопки «Вправо» и выборе конкретного параметра кнопками «Вверх» и «Вниз» на экране монитора появится окно его регулировки.

Регулировка параметра проводится при помощи кнопок «Вверх» и «Вниз». Для  возврата в предыдущее меню нажмите кнопку «Вправо».

Для возврата к заводским установкам параметров нажмите кнопку «Вправо» в окне «RESET».

После завершения регулировок всех параметров для возврата в предыдущий режим работы нажмите кнопку .

7. Программирование камер.

Видеодомофон позволяет провести подключение максимум 4-х камер.

Меню позволяет проводить активацию работы каждой из камер, вне зависимости подключена она к домофону или нет.

Меню программирования работы камер выводится на экран видеодомофона при нажатии кнопки  на время более 3-х секунд при работе аппарата в дежурном режиме и погашенном экране.

Активация каждой камеры проводится нажатием кнопки «Вправо».

Режим «Вкл» камеры индицируется зеленым квадратом, Режим «Выкл» - красным квадратом.

После установки режимов работы камер проводится переход в дежурный режим видеодомофона.

Заводская установка – активация работы всех 4-х камер.

## 8. Технические данные

| Параметр | Модель CDV-71 BE |
| --- | --- |
| Соединение | Камер:4-х проводное полярное; Дополнительный интерфон: 4-х проводное полярное. |
| Напряжение питания | 100 – 240 В переменного тока. |
| Потребляемая мощность | 25 Вт максимум в рабочем режиме. |
| Экран | 7 дюймов TFT-LCD матрица. |
| Сигналы вызова | Дверная панель: электронный перезвон 3-х тонов (повтор дважды). Интерфон: электронная мелодия. |
| Время отображения изображения | 30 секунд (Вызов: 60 секунд). |
| Объем памяти | 128 кадров |
| Расстояние связи | До дверной панели: 50 м (0,65 мм)/ 70 м (0,8 мм)/ 115 м (1,0 мм); До дополнительного интерфона: 30 м (0,65 мм)/ 50 м (0,8 мм). |
| Диапазон рабочих температур | 0С  40С |
| Размеры | 315(Ш)х175(В)х53(Г) мм |
| Вес | 1,7 Кг |

| Параметр | Модель CDV-71BD |
| --- | --- |
| Соединение | Камер:4-х проводное полярное; Дополнительный интерфон: 4-х проводное полярное. |
| Напряжение питания | 17-30 В постоянного тока, 1,5 А |
| Потребляемая мощность | 1,3 А максимум в рабочем режиме. |
| Экран | 7 дюймов TFT-LCD матрица. |
| Сигналы вызова | Дверная панель: электронный перезвон 3-х тонов (повтор дважды). Интерфон: электронная мелодия. |
| Время отображения изображения | 30 секунд (Вызов: 60 секунд). |
| Объем памяти | 128 кадров |
| Расстояние связи | До панели: 50 м (0,65 мм)/ 70 м (0,8 мм)/ 115 м (1,0 мм); До дополнительного интерфона: 30 м (0,65 мм)/ 50 м (0,8 мм). |
| Диапазон рабочих температур | 0С  40С |
| Размеры | 315(Ш)х175(В)х53(Г) мм |
| Вес | 1,7 Кг |